Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Инженерно-технические средства защиты информации»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Нелинейный локатор «NR-μ»»

Выполнили:

студенты группы N34461

Могиленко Н. В.

_______________________

Фабзиев И. Р.

_______________________

Ефимов В. Е.

_______________________Проверил:

Попов Илья Юрьевич, доцент ФБИТ

_______________________

(отметка о выполнении)

_______________________

(подпись)

Санкт-Петербург

2023 г.

Цель работы: изучение основных возможностей и принципа работы нелинейного  локатора «NR-μ».

Нелинейный локатор «NR-μ»

Нелинейный локатор «NR-μ» предназначен для поиска скрыто установленных  электронных устройств, содержащих полупроводниковые компоненты: радиомикрофонов,  микрофонных усилителей, проводных микрофонов, устройств инфракрасного и  ультразвукового диапазонов, средств звуко- и видеозаписи и т.п., вне зависимости от их  функционального состояния, т.е. находящихся как во включенном, так и в выключенном  состоянии.

Нелинейный локатор «NR-μ» обеспечивает эффективный поиск и высокую степень  локализации местоположения объектов поиска в ограждающих строительных конструкциях  (пол, потолок, стены), в предметах интерьера и мебели.

Нелинейный локатор «NR-μ» обеспечивает оператору возможность отличить искомые  объекты от естественных (коррозийных) нелинейных отражателей.

Состав

Рисунок 1 – Состав

• блок радиолокационный (блок приемопередатчика (1)

с телескопической штангой (2), антенной системой (2a),

пультом управления (2b) и системой индикации (2c)) - 1 шт.

• телефоны головные (3) - 1 шт.

• имитатор (4) - 1 шт.

• аккумулятор (5) - 2 шт.

• зарядное устройство (6) - 1 шт.

• сетевой адаптер (7) - 1 шт.

• автомобильный адаптер (8) - 1 шт.

• сумка укладочная (9) - 1 шт.

• руководство по эксплуатации - 1 шт.

• гарантийный талон - 1 шт.

Пульт управления и индикации

Рисунок 2 – Внешний вид пульта управления и индикации

Принцип работы

Работа локатора основана на свойстве полупроводниковых элементов излучать вторую и  третью гармоники при облучении их зондирующим СВЧ сигналом. Нелинейный локатор  обеспечивает обнаружение устройств, содержащих полупроводниковые элементы, и  предварительную оценку природы обнаруженного объекта по соотношению уровней  переизлучаемых им 2-й и 3-й гармониках (транзисторы, диоды, микросхемы – преобладание 2- й гармоники, коррозийные диоды, окислые пленки, образованные естественным путём – 3-й  гармоники).

2 гармоника – металл, скрепки и т.д.

3 гармоника – микросхемы и т.д.

Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены характеристики и принцип работы  нелинейного локатора ««NR-μ»». При сканировании 5 коробок были определено их  содержимое:

- когда показатель третьей гармоники был выше показателя второй гармоники, в коробке  находился полупроводник.

- когда показатель второй гармоники был выше показателя третьей гармоники, в коробке  находился природный материал, а именно скрепки.

Таким образом, мы выяснили, что в трёх из пяти коробках находились скрепки, так как  преобладала третья гармоника. А в оставшихся двух – полупроводники, так как показатель  второй гармоники был выше.