Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Инженерно-технические средства защиты информации»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

«Обнаружение подслушивающих устройств по электромагнитным наводкам»

Выполнил:

Коростин Алексей Владимирович, студент группы N34481

_______________________

(подпись)

Проверил:

Попов И.Ю., доцент ФБИТ

_______________________

(отметка о выполнении)

_______________________

(подпись)

Санкт-Петербург

2023 г.

Введение

Цель практической работы: Изучение методов обнаружения подслушивающих устройств по электромагнитным наводкам.

Задачи практической работы:

— Изучить возможности прибора “NR-мю”

— С помощью прибора определить состав образцов

Ход работы:

- Возможности прибора

Нелинейный радиолокатор “NR-мю” предназначен для поиска скрытно

установленных технических средств съема информации, содержащих полупроводниковые компоненты.

Примеры устройств:

— Радиомикрофоны;

— Микрофонные усилители

— Проводные микрофоны

— Средства звуко и видео записи

Локатор представляет собой портативный прибор, состоящий из антенной системы, передатчика и двухканального приемника, каналы которого настроены на удвоенную и утроенную частоты сигнала передатчика (см. Рисунок 1).

Рисунок 1 - NR-900EMS

- Определение состава образцов

Были даны пять коробок с неизвестным содержимым. С помощью прибора “NR-мю” вынесено предположение об их составе:

— Для двух коробок вторая гармоника преобладала над третьей. В коробках были полупроводниковые электронные компоненты

— Для ещё двух коробок преобладала третья гармоника. Внутри были скрепки

— Для последней коробки величины сигналов гармоник были примерно равны. Внутри коробки был провод в изоляции

Выводы: Нелинейные радиолокаторы эффективны для исследования поверхностей на наличие скрыто установленных устройств.