ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Инженерно-технические средства защиты информации»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

Выполнили:

Виноградова Е.С., студентка группы N34511

_______________________

(подпись)

Меклерис К.А., студентка группы N34511

_______________________

(подпись)

Голубева И.В., студентка группы N34511

_______________________

(подпись)

Проверил:

Попов И.Ю., доцент факультета БИТ

_______________________

(отметка о выполнении)

_______________________

(подпись)

Санкт-Петербург
2023

# Содержание

- Введение

- Импульсный рефлектометр

# ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: изучить работу инженерно-технических средств защиты информации

Задачи:

1. Изучить назначение и принцип работы импульсного рефлектометра

2. Изучить назначение и принцип работы многофункционального поискового прибора “Пиранья” ST 031

3. Изучить назначение и принцип работы измерителя спектра вторичных полей (детектор нелинейных переходов) “NR-µ”

# 1 ИМПУЛЬСНЫЙ РЕФЛЕКТОМЕТР

## 1.1 Теория

Рефлектометрия - это общий термин, обозначающий использование отражения волн или импульсов от поверхностей и интерфейсов для обнаружения или характеристики объектов, иногда для обнаружения аномалий.

Импульсная рефлектометрия – это область измерительной техники, которая основывается на получении информации об измеряемой линии по анализу ее реакции на зондирующее (возмущающее) воздействие. Импульсная рефлектометрия применяется как для металлических кабелей всех типов, так и для волоконно-оптических кабелей связи.

Импульсный рефлектометр посылает в кабельную линию короткий электрический импульс. Приемник через равные промежутки времени захватывает сигнал с линии и отображает их на устройстве отображения прибора. Таким образом, на экране импульсного рефлектометра строится график, на котором по вертикальной оси отображается амплитуда отраженного сигнала, а по горизонтальной оси — время. Импульсный рефлектометр измеряет временную задержку между входным воздействием и отраженным сигналом. Зная скорость распространения электромагнитной волны в кабеле, можно перестроить график в осях: x - длина, y - амплитуда.

## 1.2 Практика

В лабораторной работе было 4 провода, каждый провод мы изучили с помощью графика импульсного рефлектометра. С помощью графика, можно сделать выводы о том, что происходит с проводом.

1.2.1 Коричневый провод. Первый график представляет собой два пика. Расстояние между ними примерно 60 метров. Скорее всего это обрыв кабеля или же его конечная длина.

Рисунок 1 - график первого провода

1.2.2 Оранжевый провод. Второй график показывает нам похожий с первым рисунок, но пик направлен вниз. Это означает, что в кабеле присутствует короткое замыкание на отметке примерно 59 метров.

Рисунок 2 - график второго провода

1.2.3 Синий провод. График третьего провода представляет собой один единственный начальный пик. Это означает, что провод уходит в резистор, приводит это к отсутствию отраженного сигнала.

Рисунок 3 - график третьего провода

1.2.4 Зелёный провод. У этого графика уже несколько пиков. Первый пик - место установки прослушки в проводе, второй пик - конец прослушивающего провода. Третий пик длина нашего провода, а последний - результирующая сумма длин нашего и прослушивающего проводов.

Рисунок 4 - график четвертого рисунка