ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Инженерно-технические средства защиты информации»

ОТЧЕТ ПО КУРСОВОЙ РАБОТЕ

«Проектирование инженерно-технической

защиты информации на предприятии»

Выполнил:

студент группы N34511

Виноградова Екатерина Сергеевна

_______________________

(подпись)

Проверил:

доцент ФБИТ, к.т.н.

Попов Илья Юрьевич

_______________________

(отметка о выполнении)

_______________________

(подпись)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

| Студент | Виноградова Е.С. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Фамилия И.О.) |  |  |
| Факультет | факультет безопасности информационных технологий |  |  |  |
| Группа | N34511 |  |  |  |
| Направление (специальность) |  | 10.03.01 Информационная безопасность |  |  |
| Руководитель |  | Попов И.Ю. |  |  |
|  |  | (Фамилия И.О.) |  |  |
| Должность, ученое звание, степень |  | Доцент ФБИТ, кандидат технических наук |  |  |
| Дисциплина |  | Инженерно-технические средства защиты информации |  |  |
| Наименование темы |  | Проектирование инженерно-технической системы защиты |  |  |
|  |  | информации на предприятии. Вариант 109 |  |  |
| Задание | Разработать проект инженерно-технической системы защиты информации для |  |  |  |
| предприятия. |  |  |  |  |

Краткие методические указания

Содержание пояснительной записки

Работа включает в себя разработку проекта ИТСЗИ для предприятия

Курсовая работа включает разделы:

Введение;

- Анализ помещения предприятия;

- Оценка каналов утечки информации;

- Выбор и размещение мер пассивной и активной защиты информации;

Заключение

Рекомендуемая литература

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27004–2021. Информационная технология. Методы и средства

| обеспечения безопасности. Менеджмент информационной безопасности. Измерения. |  |
| --- | --- |

| Руководитель |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Подпись, дата) |  |  |
| Студент |  | 18.12.2023 г. |
| (Подпись, дата) |  |  |

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

| Студент | Виноградова Е.С. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Фамилия И.О.) |  |  |
| Факультет | факультет безопасности информационных технологий |  |  |  |
| Группа | N34511 |  |  |  |
| Направление (специальность) |  | 10.03.01 Информационная безопасность |  |  |
| Руководитель |  | Попов И.Ю. |  |  |
|  |  | (Фамилия И.О.) |  |  |
| Должность, ученое звание, степень |  | Доцент ФБИТ, кандидат технических наук |  |  |
| Дисциплина |  | Инженерно-технические средства защиты информации |  |  |
| Наименование темы |  | Проектирование инженерно-технической системы защиты |  |  |
|  |  | информации на предприятии. Вариант 109 |  |  |

| № п/п | Наименование этапа | Дата завершения |  | Оценка и подпись руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемая | Фактическая |  |
|  | Заполнение задания на курсовую работу | 15.10.2023 | 15.10.2023 |  |
|  | Анализ информации | 25.10.2023 | 10.12.2023 |  |
|  | Написание курсовой работы | 01.11.2023 | 07.12.2023 |  |
|  | Защита курсовой работы | 15.12.2023 | 19.12.2023 |  |

| Руководитель |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Подпись, дата) |  |  |
| Студент |  | 15.12.2023 г. |
| (Подпись, дата) |  |  |

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

АННОТАЦИЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

| Студент | Виноградова Е.С. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Фамилия И.О.) |  |  |
| Факультет | факультет безопасности информационных технологий |  |  |  |
| Группа | N34511 |  |  |  |
| Направление (специальность) |  | 10.03.01 Информационная безопасность |  |  |
| Руководитель |  | Попов И.Ю. |  |  |
|  |  | (Фамилия И.О.) |  |  |
| Должность, ученое звание, степень |  | Доцент ФБИТ, кандидат технических наук |  |  |
| Дисциплина |  | Инженерно-технические средства защиты информации |  |  |
| Наименование темы |  | Проектирование инженерно-технической системы защиты |  |  |
|  |  | информации на предприятии. Вариант 109 |  |  |

ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСОВОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ)

| 1. Цель и задачи работы | Разработка проекта по обеспечению защиты информации в пред- |  |
| --- | --- | --- |
| приятии с помощью инженерно-технических средств |  |  |
| 2. Характер работы | Отчетная курсовая работа |  |
| 3. Содержание работы |  |  |
| Курсовая работа включает разделы: |  |  |
| Введение; |  |  |
| - Анализ помещения предприятия |  |  |
| - Оценка каналов утечки информации; |  |  |
| - Выбор и размещение мер пассивной и активной защиты информации; |  |  |
| Заключение. |  |  |
| 4. Выводы |  |  |

| Руководитель |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Подпись, дата) |  |  |
| Студент |  | 07.12.2023 г. |
| (Подпись, дата) |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

1	АНАЛИЗ ПОМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ	7

1.1	Описание предприятия	7

1.2	Обзор помещения	8

2	ОЦЕНКА КАНАЛОВ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ	11

3	ВЫБОР И РАЗМЕЩЕНИЕ МЕР ПАССИВНОЙ И АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ	12

3.1	Выбор и установка средств защиты	12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	19

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	20

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – разработка проекта обеспечения предприятия инженерно-техническими средствами защиты информации в целях повышения защиты информационной системы от утечек данных.

Задачи, выполняемые в работе:

- Анализ помещения предприятия;

- Оценка каналов утечки информации;

- Выбор и размещение мер пассивной и активной защиты информации.

При разработке проекта были учтены следующие юридические документы:

- Федеральный Закон No149 - “Об информации, информационных технологиях и защите информации”;

- Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 г, No608 “О сертификации средств защиты информации”;

- Приказ ФСТЭК России от 05.02.2010 № 58 «Об утверждении положения о методах и способах защиты информации в информационных системах персональных данных»;

- Федеральный закон "О коммерческой тайне" от 29.07.2004 N 98-ФЗ;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2021 “Свод норм и правил менеджмента информационной безопасности”.

- АНАЛИЗ ПОМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

  - Описание предприятия

Организация, для которой разработан проект по обеспечению инженерно-технических средств информации – НОУ «Кронверкский Барсик».

Данное учреждение относится к частным негосударственным структурам. Необходимо обеспечить защиту коммерческой тайны, персональных данных. Организация предоставляет услуги по обучению детей дошкольного возраста. Для бизнеса было принято решении об оборудовании помещения техническими средствами защиты информации.

К информационным потокам предприятия относятся связь с клиентами, хранение персональных данных клиентов (ИТ отдел), финансовые транзакции (бухгалтерия взаимодействует с налоговой и банком).

Далее на рисунке 1 схематично показана организационная структура «Кронверкского Барсика».

Рисунок 1 – Организационная структура предприятия

Далее на рисунке 2 представлены информационные потоки организации.

Рисунок 2 – Информационные потоки организации

  - Обзор помещения

Помещение организации расположено на первом этаже одноэтажного здания. Окна имеются на северной – кабинет гендиректора, а также восточной частях – отдел технического оснащения и ИТ. Окна также имеются на южной части, где проходят занятия. Стены здания и внутренние перегородки железобетонные, толщиной не менее 10 см.

Доступы к помещениям здания находится под контролем СКУДа. Допуск в общие помещения имеют клиенты и весь обслуживающий персонал, сотрудники технического отдела. Доступ к кабинету директора имеет только директор. Доступ к бухгалтерии имеет директор и бухгалтерия. К приемной имеют доступ все сотрудники организации. К ИТ-отделу имеют доступ сотрудники технического отдела и работники профессиональной уборки.

Помещение состоит из:

- Внутреннего коридора;

- Кабинета директора;

- Конференц-зала;

- 9 классов;

- Уборной;

- Сантехнического складского помещения;

- Складского помещения;

- Актового зала;

- Кабинета ИТ-отдела;

- Серверной;

- Бухгалтерии.

Далее на рисунке 3 представлен план здания «Кронверкского Барсика».

Рисунок 3 – План помещения

Далее на рисунке 4 представлены условные обозначения, используемые на плане защищаемого помещения.

Рисунок 4 – Условные обозначения

Далее в таблице 1 представлен перечень комнат в организации.

Таблица 1 – Перечень комнат

| № | Комната, м^2 |
| --- | --- |
| 1 | Коридор, 46,4 м^2 |
| 2 | Коморка охранника 36 м^2 |
| 3-9 | Классы, 22 м^2 |
| 10 | Отдел ИТ, 70,2 м^2 |
| 11 | Серверная, 46,5 м^2 |
| 12 | Складское помещение, 15 м^2 |
| 13 | Обеденная, 18,1 м^2 |
| 14 | Актовый зал, 71,1 м^2 |
| 15 | Туалет, 13,5 м^2 |
| 16 | Подсобка сантехническая, 9,1 м^2 |
| 17 | Бухгалтерия, 26,7 м^2 |
| 18 | Конференц-зал, 77,9 м^2 |
| 19 | Кабинет директора, 9,1 м^2 |

Суммарно в помещении 8 компьютеров, объединенных сетью Интернет.

- ОЦЕНКА КАНАЛОВ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ

Возможные каналы утечки защищаемой информации классифицированы по способу перехвата.

- Оптический канал

К данному типу перехватов относятся подглядывание с улицы, нарушение

конфиденциальности со стороны улицы.

- Акустический канал

Помещение находится на первом этаже. К данному типу перехватов относится подслушивание, которое может быть осуществлено со стороны окон с помощью направленного микрофона и лазера.

В каждом классе имеются радиаторы отопления. Возможна прослушка с помощью стетоскопов.

- Электромагнитный канал

Каждая комната оснащена розетками. Возможна прослушка информации с помощью системы электропитания. Имеется проводной канал связи ethernet-кабель, по которому может быть осуществлен съем и навязывание информации.

Работа с конфиденциальной информацией ведется с использованием компьютера генерального директора, а также на компьютерах ИТ-отдела, бухгалтерии.

- Закладные устройства

Закладное устройство может быть размещено во многих местах клиентского доступа – цветочные горшки, шкафчики, мусорная корзина.

- ВЫБОР И РАЗМЕЩЕНИЕ МЕР ПАССИВНОЙ И АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

  - Выбор и установка средств защиты

Оптический канал утечки информации

В качестве защиты окон от визуальных утечек подойдут шторы с плотностью ткани от 250 г/м^2. Для одного окна примерная стоимость выходит 3000 рублей. Установка не требует специализированных навыков, поэтому делегируется на персонал организации. Необходимо зашторить конференц-зал, бухгалтерию и ИТ-отдел - итого 6 окон.

Итоговая сумма: 18000 рублей.

В качестве защиты от утечек через двери необходимо поставить доводчики на важные помещения – кабинет директора, бухгалтерию, ИТ-отдел, итого 4 двери. Оптимальной будет установка доводчика дверного Nora-M 101 до 20 кг стоимостью с НДС 565.5 ₽.

Итоговая сумма: 2262 рубля.

Пассивная звукоизоляция

Уместна и необходима в двух кабинетах – директора и бухгалтерии. Так как соседей сверху и снизу нет, необходимо изолировать только стены. Ориентировочная высота потолка – 3 метра, суммарная ширина покрытия – 10 метров. Цена за м^2 – 4000р. Необходимо полностью изолировать кабинет директора обшивкой. Для бухгалтерии будет достаточно звукоизолирующей двери, такое же решение применимо к кабинету директора, каждая стоит 50000 рублей.

Итоговая сумма: 220 тысяч рублей.

Излучатели виброакустических помех

В таблице 2 приведено сравнение нескольких вариантов установки излучателей виброакустических помех.

Таблица 2 – Излучатели виброакустических помех

| Модель | Функционал | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| ЛГШ-404 | Визуальная система индикации нормального режима работы Визуально-звуковая система индикации аварийного режима (отказа) Счетчик учета времени работы в режиме формирования маскирующих помех (ЖК-дисплей) Контроль и защита органов регулировки уровня выходного шумового сигнала Проводное дистанционное управление и контроль (через программно-аппаратный комплекс «Паутина») | 35 100 |
| ЛГШ-402 | Электронные или акустические стетоскопы для прослушивания через потолки, полы и стены. Оснащено визуальной системой индикации нормального режима работы. Проводные или радиомикрофоны, установленные на ограждающие конструкции или водопроводные и отопительные трубопроводы; Лазерные или микроволновые системы съема информации через оконные проемы помещений. | 18 200 |
| Камертон-2 | Блок управления и контроля системой; Блок генерации и генератор маскирующих шумов, создающий помехи в речевом диапазоне частот; Виброизлучатели разных типов, блокирующие вибрационные каналы утечки информации (стены, перекрытия, оконные рамы, прочие элементы строительной конструкции); Акустоизлучатели разных типов, создающие помехи в акустических каналах утечки данных (вентиляционная система, дверные проемы, трубы инженерных коммуникаций, пр.); Размыкатели проводных линий, перекрывающие утечку акустических сигналов по проводам телефонной связи, локальной компьютерной сети, пр.; Виброшторы, создающие надежную помеху для прослушки разговоров с помощью направленного микрофона через оконное стекло. | 46 000 |

Оптимальным по цене и функционалу без нагромождения сторонних функций оказался ЛГШ-404.

Итоговая цена: 105 300р.

Электромагнитный канал: Активная защита от ПЭМИН

В таблице 3 представлено сравнение средств активной защиты от ПЭМИН.

Таблица 3 - Сравнение средств активной защиты от ПЭМИН

| Модель | Функционал | Стоимость, руб |
| --- | --- | --- |
| Соната-Р3.1 | - исполнение в виде моноблока со встроенной в него антенной; - наличие регулятора уровня излучаемого электромагнитного шума; - наличие специальной проверки; - возможность увеличения уровня излучаемого электромагнитного шума в диапазоне 0.01-100 МГц за счет использования дополнительной антенны (поставляется опционально); - наличие встроенной системы контроля уровня излучения с визуальной и звуковой сигнализацией; - возможность проводного дистанционного управления. | 33120 |
| Гамма-ГШ18 | - В генераторе установлен счетчик наработки времени с дисплеем (количество часов работы учитывается и прописывается в формуляре изделия); - В генераторе предусмотрена плавная регулировка уровня выходного сигнала (осуществляется встроенным аттенюатором в пределах не менее 20 дБ) - Предназначен для маскировки ПЭМИН персональных компьютеров, рабочих станций компьютерных сетей и комплексов на объектах вычислительной техники | 29 400 |
| Генератор шума "Покров" | - исполнение в виде сетевого удлинителя со встроенной антенной; - наличие регулятора уровня излучаемого электромагнитного шума; - независимая регулировка уровней электромагнитного поля шумового сигнала и шумового сигнала в линии электропитания и заземления; - наличие встроенной системы контроля уровня излучения с визуальной и звуковой сигнализацией; - возможность крепления на вертикальные поверхности и в стойку 19''; - возможна поставка с вилкой IEC C14 для подключения к источнику бесперебойного питания. | 33 900 |

Был сделан выбор в пользу Гамма-ГШ18 как простой в установке и использовании, а также наиболее бюджетный среди аналогов.

Итоговая стоимость: 58 800 рублей.

Защита от закладных устройств

Далее представлена таблица 4, в которой отражено сравнение поисковых антизакладных устройств.

Таблица 4 – Средства защиты от закладных устройств

| Модель | Функционал | Стоимость, руб |
| --- | --- | --- |
| ST131.S "ПИРАНЬЯ II" | - сканирование радиоэфира, проводных - коммуникаций и инфракрасного диапазона; - контроль работы систем защиты - виброакустического подавления. | 543 600 |
| ST-167 "Бетта" | - простейший поиск источников радиосигнала; - избирательный прием сигнала; - постоянный мониторинг с созданием базы данных событий; - работа по расписанию. | 80 000 |
| Крона-М6 | - сканирование радиоэфира, проводных - коммуникаций и инфракрасного диапазона; - обнаружение кратковременных сигналов, шумоподобных сигналов; - контроль работы аппаратуры подавления; - автономная работа: до 4 часов. | 1 360 000 |

Эталонным средством защиты закладных устройств было выбрано средство ST131.S "ПИРАНЬЯ II".

Стоимость: 543 600 рублей.

Подавление сигнала закладных устройств

В таблице 5 приведены средства подавления сигнала закладных устройств.

Таблица 5 – Сравнение средств подавления закладных устройств.

| Модель | Функционал | Стоимость, руб |
| --- | --- | --- |
| Блокиратор сотовой связи ЛГШ-716 | - блокировка сотовой связи, Bluetooth, WiFi 2.4 ГГц; - время постоянной работы: не ограничено; - срок службы: 10 лет. | 89 700 |
| Блокиратор стандартов Wi-Fi, Bluetooth ЛГШ-702 | - блокировка Bluetooth, WiFi 2.4 ГГц; - время постоянной работы: не ограничено; - срок службы: 10 лет. | 61 100 |
| ЛГШ-725 | - блокировка сотовой связи, Bluetooth, WiFi 2.4 и 5 ГГц; - независимая регулировка мощности по каждому диапазону; - дистанционное управление; - постоянное время работы. | 247 000 |

Было выбрано решение Блокиратор сотовой связи ЛГШ-716 как более бюджетное среди других моделей этой серии. Стоимость составляет 89 700  рублей.

Подавление микрофонов

Далее на таблице 6 были рассмотрены различные модели (в том числе и отечественные) средств подавления микрофонов.

Таблица 6 – сравнение средств подавления сигнала микрофона.

| Модель | Функционал | Стоимость, руб |
| --- | --- | --- |
| Бубен-Ультра | - три типа помех: ультразвуковой диапазон, - сложная звуковая помеха, речеподобная помеха; - возможность автономной работы: до 6 часов; - радиус подавления: до 5 м; - различные варианты маскировки. | 48 000 |
| BugHunter DAudio bda-3 Voices | - ультразвуковой диапазон; - автономная работа; - радиус подавления: до 3 м; - дистанционное управление. | 68 900 |
| BugHunter DAudio bda-5 | - три типа помех: два вида ультразвука, - акустическая помеха; - радиус подавления: до 10 м; - дистанционное управление. | 145 600 |

Среди аналогов наиболее полным функционалом обладает средство Бубен-Ультра, а также имеет наименьшую стоимость - 48 000 рублей.

Итоговая цена: 96 000.

Далее на рисунке 5 представлен план с размещенными СЗИ.

Рисунок 5 – План помещения с установкой СЗИ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы были выполнен анализ имеющихся методов обучения персонала основным необходимым знаниям о мерах информационной безопасности, применяемых на предприятии, а именно дистанционное обучение, аттестация, тренинг и конференция. Данные методы были оценены по критериям стоимости, сроков проведения, повышение репутации компании среди соискателей работы, а также психологическое влияние мер на состояние сотрудников – выявлено влияние групповых занятий на командообразование внутри коллектива.

Также в ходе работы были выявлены оптимальные решения для организаций в зависимости от численности сотрудников – для малого, среднего и крупного бизнеса.

Также в работе отмечено отличие подхода к обучению работников старшего поколения – о необходимости особого подхода при нюансах взаимодействия с новой обстановкой технологических решений.

В заключении раскрывается вопрос о необходимости ознакомления каждого сотрудника с правилами, принятыми компанией и закрепленных Политикой Безопасности организации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

  - Кармановский Н.С., Михайличенко О.В., Савков С.В.. Организационно-правовое и методическое обеспечение информационной безопасности. Учебное пособие – Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2013. - 151 с. – экз.

  - Хорев А. А. Техническая защита информации: учеб. пособие для студентов вузов. В 3-х т. Т. 1. Технические каналы утечки информации. М.: НПЦ «Аналитика», 2010.- 436.

  - Специализированный холдинг. Лаборатория ППШ. URL: https://labpps.ru (дата обращения: 11.12.2023).