ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Инженерно-технические средства защиты информации»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

Выполнили:

студенты группы N34521

Жестков Владислав Андреевич

Аверин Никита Олегович

Проверил:

к.т.н., доцент Попов Илья Юрьевич

_______________________

(отметка о выполнении)

_______________________

(подпись)

Санкт-Петербург

2023г.

Цель работы

Нам было необходимо, используя многофункциональный поисковой прибор ST 031 «пиранья» найти спрятанные датчики (Рисунок 1).

Ход работы

Многофункциональный прибор ST 031 "Пиранья" (Рисунок 2) применяется для проведения оперативных мероприятий по обнаружению и локализации технических средств негласного получения информации, а также для выявления и контроля естественных и искусственно-созданных каналов утечки информации.

Рисунок 1 – спрятанные датчики

Рисунок 2 - ST 031 "Пиранья"

Также на рисунке 2 можно увидеть уже подключенную высокочастотную антенну. Высокочувствительная антенна предназначена для работы в режиме высокочастотного детектора — частотомера. С помощью нее мы и находили, датчики, на частоту которых, заранее была настроена антенна.

Также к Пиранье можно подключить следующие устройства:

- АДАПТЕР СКАНИРУЮЩЕГО АНАЛИЗАТОРА ПРОВОДНЫХ ЛИНИЙ

Представляет собой трансформаторный преобразователь напряжения с переключаемым коэффициентом трансформации.

- ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АДАПТЕР ПРОВОДНЫХ ЛИНИЙ

Представляет собой чувствительный дифференциальный усилитель.

- МАГНИТНЫЙ ДАТЧИК

Состоит из магнитной антенны и предварительного усилителя. Переключатель, расположенный на ручке датчика, обеспечивает работу в двух режимах: собственно магнитного датчика и градиентометра (дифференциальное включение магнитной антенны).

- ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК

В состав датчика входит приемник инфракрасных излучений и предварительный усилитель.

- АКУСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК

В состав датчика входит акустический преобразователь (микрофон) и предварительный усилитель.

- ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК

Представляет собой чувствительный акселерометр с встроенным предварительным усилителем.

Настройка на частоту передатчиков происходила нажатием на кнопку RUN/STOP, после чего включенный передатчик подносился к антенне, и нажималась кнопка ENTER, чтобы зафиксировать значение.

После того, как передатчики были спрятаны, мы искали их в столовой. Как только антенна Пиранья была рядом с передатчиком, Пиранья начинала издавать характерный громкий звук, как при настройке на частоту передатчиков. Первый был найден в тумбочке среди папок, а второй между оконными рамами рядом с фикусом.

- 3. Вывод

Используя Пиранью и подключенную к ней высокочастотную антенну, мы смогли обнаружить спрятанные передатчики.